7.1

Адрес сети – 192.168.100.0, макс. кол-во устройств – 2^8 – 2 = 254.

7.2

| Проверка | На устройстве | Адрес МАС-адресов | МАС-адрес источника | IPv4-адрес источника | IPv4-адрес назначения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эхо-запрос от 172.16.31.2 до 10.10.10.3 | 172.16.31.2 | 00D0.BA8E.741A | 000C.85CC.1DA7 | 172.16.31.2 | 10.10.10.3 |
|  | Hub | 00D0.BA8E.741A | 000C:85CC:1DA7 | 172.16.31.2 | 10.10.10.3 |
|  | Switch1 | 00D0:BA8E:741A | 000C:85CC:1DA7 | 172.16.31.2 | 10.10.10.3 |
|  | Router | 0060:4706:572B | 00D0:588C:2401 | 172.16.31.2 | 10.10.10.3 |
|  | Switch0 | 0060:4706:572B | 00D0:588C:2401 | 172.16.31.2 | 10.10.10.3 |
|  | Точка доступа | 0060:4706:572B | 00D0:588C:2401 | 172.16.31.2 | 10.10.10.3 |
|  | 10.10.10.3 | 0060:4706:572B | 00D0:588C:2401 | 172.16.31.3 | 10.10.10.2 |
| Эхо-запрос от 10.10.10.3 до 10.10.10.2 | 10.10.10.3 | 0060.2F84.4AB6 | 0060.4706.572B | 10.10.10.3 | 10.10.10.2 |
|  | Точка доступа | 0060.2F84.4AB6 | 0060.4706.572B | 10.10.10.3 | 10.10.10.2 |
|  | Switch0 | 0060.2F84.4AB6 | 0060.4706.572B | 10.10.10.3 | 10.10.10.2 |
|  | Точка доступа | 0060.2F84.4AB6 | 0060.4706.572B | 10.10.10.3 | 10.10.10.2 |
|  | 10.10.10.2 | 0060.2F84.4AB6 | 0060:4706:572B | 10.10.10.2 | 10.10.10.3 |
| Эхо-запрос от 172.16.31.3 до 172.16.31.2 | 172.16.31.3 | 0060.7036.2849 | 000C.85CC.1DA7 | 172.16.31.3 | 172.16.31.2 |
|  | Hub | 0060.7036.2849 | 000C.85CC.1DA7 | 172.16.31.3 | 172.16.31.2 |
|  | 172.16.31.2 | 000C.85CC.1DA7 | 0060.7036.2849 | 172.16.31.2 | 172.16.31.3 |
| Эхо-запрос от 172.16.31.5 до 172.16.31.4 | 172.16.31.4 | 000C.CF0B.BC80 | 00D0.D311.C788 | 172.16.31.5 | 172.16.31.4 |
|  | Switch1 | 000C.CF0B.BC80 | 00D0.D311.C788 | 172.16.31.5 | 172.16.31.4 |
|  | 172.16.31.5 | 00D0.D311.C788 | 000C.CF0B.BC80 | 172.16.31.4 | 172.16.31.5 |
| Эхо-запрос от 10.10.10.2 до 172.16.31.4 | 10.10.10.2 | 00D0.588C.2401 | 0060.2F84.4AB6 | 10.10.10.2 | 172.16.31.4 |
|  | Точка доступа | 00D0.588C.2401 | 0060.2F84.4AB6 | 10.10.10.2 | 172.16.31.4 |
|  | Switch0 | 00D0.588C.2401 | 0060.2F84.4AB6 | 10.10.10.2 | 172.16.31.4 |
|  | Router | 000C.CF0B.BC80 | 00D0.BA8E.741A | 10.10.10.2 | 172.16.31.4 |
|  | Switch1 | 000C.CF0B.BC80 | 00D0.BA8E.741A | 10.10.10.2 | 172.16.31.4 |
|  | 172.16.31.4 | 00D0.BA8E.741A | 000C.CF0B.BC80 | 172.16.31.4 | 10.10.10.2 |
| Эхо-запрос от 10.10.10.2 до 172.16.31.3 | 10.10.10.2 | 00D0.588C.2401 | 0060.2F84.4AB6 | 10.10.10.2 | 172.16.31.3 |
|  | Точка доступа | 00D0.588C.2401 | 0060.2F84.4AB6 | 10.10.10.2 | 172.16.31.3 |
|  | Switch0 | 00D0.588C.2401 | 0060.2F84.4AB6 | 10.10.10.2 | 172.16.31.3 |
|  | Router | 0060.7036.2849 | 00D0.BA8E.741A | 10.10.10.2 | 172.16.31.3 |
|  | Switch1 | 0060.7036.2849 | 00D0.BA8E.741A | 10.10.10.2 | 172.16.31.3 |
|  | Hub | 0060.7036.2849 | 00D0.BA8E.741A | 10.10.10.2 | 172.16.31.3 |
|  | 172.16.31.3 | 00D0.BA8E.741A | 0060.7036.2849 | 172.16.31.3 | 10.10.10.2 |

7.3

ЧАСТЬ 1

ШАГ 1

d. FFFF.FFFF.FFFF. Этого MAC-адреса в таблице нету.

e. 3 копии

f. 172.16.31.3

g.    На входе - MAC-адрес отправителя запроса (172.16.31.2) и широковещательный адрес для получателя. На выходе - MAC-адрес отправителя (который получил этот пакет, т.е. 172.16.31.3) и MAC-адрес получателя (который был MAC-адресом отправителя на входе, т.е. 172.16.31.2). (FFFF.FFFF.FFFF, 000C.85CC.1DA7)  (000C.85CC.1DA7, 0060.7036.2849)

h. 1 копию

ШАГ 2

a. Да, соответствуют.

c. IP - 172.16.31.3, MAC - 0060.7036.2849.

d. Оконечное устройство отправляет ARP-запрос когда ему нужно узнать MAC-адрес другого устройства в той же локальной сети, но этот адрес отсутствует в его ARP-кэше.

ЧАСТЬ 2
ШАГ 1

c. 4 пакета отправлено и 4 получено

ШАГ 2

a. Совпадают

b. Совпадают

c. К коммутатору через точку доступа подключено два оконечных устройства.

ЧАСТЬ 3

ШАГ 1

c. 172.16.31.1

e. 2 пакета

f. 172.16.31.1

g. Потому что 10.10.10.1 находится в другой подсети. ARP-запрос ищет MAC-адрес следующего прыжка - шлюза 172.16.31.1, а не конечного удалённого хоста.

ШАГ 2

b. 0, тк маршрутизатор не работает с таблицей MAC – адресов.

c. Да, есть.

d. Первый эхо-запрос задерживается до момента, пока компьютер не получит ARP-ответ.

7.4

ЧАСТЬ 1

b. show ip interface brief - краткая сводка по всем интерфейсам, show interfaces - подробная информация по каждому интерфейсу.

c.

| УСТРОЙСТВО | ИНТЕРФЕЙС | IP-АДРЕС | МАСКА ПОДСЕТИ |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0 | 172.16.31.1 | 255.255.255.0 |
|  | G0/1 | 192.168.0.2 | 255.255.255.0 |
| MLSw1 | G0/1 | 192.168.0.2 | 255.255.255.0 |
|  | VLAN 1 | 172.16.31.1 | 255.255.255.0 |

ЧАСТЬ 2

Switch>enable

Switch#configure

Configuring from terminal, memory, or network [terminal]? t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch(config)#interface gigabitEthernet 0/1

Switch(config-if)#no switchport

Switch(config-if)#ip add 192.168.0.2 255.255.255.0

Switch(config-if)#no shutdown

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#interface vlan 1

Switch(config-if)#ip add 172.16.31.1 255.255.255.0

Switch(config-if)#no shutdown

Switch(config-if)#

%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to up

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#exit

Switch#

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]?

Building configuration...

[OK]

Switch#

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.5

ЧАСТЬ 1

ШАГ 1

R1>enable

R1#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

R1(config)#ipv6 unicast-routing

ШАГ 2

R1(config)#interface gigabitEthernet 0/0

R1(config-if)#ipv6 address 2001:DB8:1:1::1/64

R1(config-if)#ipv6 address FE80::1 link-local

R1(config-if)#no shutdown

ШАГ 3

R1(config)#interface gigabitEthernet 0/1

R1(config-if)#ipv6 address 2001:DB8:1:2::1/64

R1(config-if)#ipv6 address FE80::1 link-local

R1(config-if)# no shutdown

ШАГ 4

R1(config)#interface serial 0/0/0

R1(config-if)#ipv6 address 2001:DB8:1:A001::2/64

R1(config-if)#ipv6 address FE80::1 link-local

R1(config-if)#no shutdown

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.6

ЧАСТЬ 1

| Устройство | Интерфейс | IPv4-адрес | Маска подсети | Шлюз по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | IPv6-адрес/префикс |  |  |
| R1 | G0/0 | 10.10.1.97 | 255.255.255.224 | Недоступно |
|  |  | 2001:DB8:1:1::1/64 |  | Недоступно |
|  | S0/0/1 | 10.10.1.6 | 255.255.255.252 | Недоступно |
|  |  | 2001:DB8:1:2::2/64 |  | Недоступно |
|  | Локальный адрес канала | FE80::1 |  | Недоступно |
| R2 | S0/0/0 | 10.10.1.5 | 255.255.255.252 | Недоступно |
|  |  | 2001:DB8:1:2::1/64 |  | Недоступно |
|  | S0/0/1 | 10.10.1.9 | 255.255.255.252 | Недоступно |
|  |  | 2001:DB8:1:3::1/64 |  | Недоступно |
|  | Локальный адрес канала | FE80::2 |  | Недоступно |
| R3 | G0/0 | 10.10.1.17 | 255.255.255.240 | Недоступно |
|  |  | 2001:DB8:1:4::1/64 |  | Недоступно |
|  | S0/0/1 | 10.10.1.10 | 255.255.255.252 | Недоступно |
|  |  | 2001:DB8:1:3::2/64 |  | Недоступно |
|  | Локальный адрес канала | FE80::3 |  | Недоступно |
| PC1 | Сетевой адаптер | 10.10.1.100 | 255.255.255.224 | 10.10.1.97 |
|  |  | 2001:DB8:1:1::A/64 |  | FE80::1 |
| PC2 | Сетевой адаптер | 10.10.1.20 | 255.255.255.240 | 10.10.1.17 |
|  |  | 2001:DB8:1:4::A/64 |  | FE80::3 |

ЧАСТЬ 2

ШАГ 1

a. Да.

b. Да.

ШАГ 2

a. Да.

b. Да.

ЧАСТЬ 3

ШАГ 1.

a.

b.

ШАГ 2.

a.

b.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.7

Пароль для пользовательского режима — cisco. Пароль привилегированного режима — class.

ЧАСТЬ 1

| Устройство | Интерфейс | IPv4-адрес | Маска подсети | Шлюз по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | IPv6-адрес/префикс |  |  |
| R1 | G0/0 | 2001:DB8:1:1::1/64 |  | Недоступно |
|  | G0/1 | 10.10.1.97 | 255.255.255.224 | Недоступно |
|  | S0/0/1 | 10.10.1.6 | 255.255.255.252 | Недоступно |
|  |  | 2001:DB8:1:2::2/64 |  | Недоступно |
|  | Локальный адрес канала | FE80::1 |  | Недоступно |
| R2 | S0/0/0 | 10.10.1.5 | 255.255.255.252 | Недоступно |
|  |  | 2001:DB8:1:2::1/64 |  | Недоступно |
|  | S0/0/1 | 10.10.1.9 | 255.255.255.252 | Недоступно |
|  |  | 2001:DB8:1:3::1/64 |  | Недоступно |
|  | Локальный адрес канала | FE80::2 |  | Недоступно |
| R3 | G0/0 | 2001:DB8:1:4::1/64 |  | Недоступно |
|  | G0/1 | 10.10.1.17 | 255.255.255.240 | Недоступно |
|  | S0/0/1 | 10.10.1.10 | 255.255.255.252 | Недоступно |
|  |  | 2001:DB8:1:3::2/64 |  | Недоступно |
|  | Локальный адрес канала | FE80::3 |  | Недоступно |
| PC1 | Сетевой адаптер | 10.10.1.98 | 255.255.255.224 | 10.10.1.97 |
| PC2 | Сетевой адаптер | 2001:DB8:1:1::2/64 |  | FE80::1 |
| PC3 | Сетевой адаптер | 10.10.1.18 | 255.255.255.240 | 10.10.1.17 |
| PC4 | Сетевой адаптер | 2001:DB8:1:4::2/64 |  | FE80::2 |

ШАГ 2

a.  10.10.1.97

c. 10.10.1.17

f. 10.10.1.6

g. 10.10.1.4/30 и 10.10.1.6/32

h. 10.10.1.10; 10.10.1.8/30 и 10.10.1.10/32

ШАГ 3

a. У R2 неверно указан адрес IPv4 для интерфейса Serial0/0/0. Указан 10.10.1.2, а нужен - 10.10.1.5.

b. Необходимо изменить адрес на правильный.

ШАГ 5

b. Проблему устранить удалось.

ЧАСТЬ 2

ШАГ 2

a. 2001:DB8:1:3::2

b. –

ШАГ 3

a. На PC4 несоответствовал шлюз по умолчанию (был FE80::3, а необходим FE80::2)

b. Изменение шлюза по умолчанию PC4 (IP Configuration) на корректный.

ШАГ 5

a.

b.

Проблему устранить удалось.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.8

ЧАСТЬ 1

ШАГ 5

На PC1 был неверно указан адрес DNS-сервера.

ШАГ 6

Изменить для PC1 адрес DNS-сервера на адрес самого сервера dualstackserver.pka.

ЧАСТЬ 2

ШАГ 5

Адрес шлюза ipv6 сервера указан неправильно (FE80::1).

ШАГ 6

Исправить в настройках конфигурации сервера адрес шлюза ipv6 на FE80::A.

ЧАСТЬ 3

ШАГ 5

У PC2 отсутствует шлюз по умолчанию.

ШАГ 6

Добавить адрес шлюза по умолчанию (192.168.0.1) для PC2.

7.9

| Устройство | Интерфейс | IPv4-адрес | Маска подсети | Шлюз по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | IPv6-адрес/префикс |  |  |
| R1 | G0/0 | 172.16.10.1 | 255.255.255.192 | Недоступно |
|  |  | 2001:DB8:CAFE:1::1/64 |  | Недоступно |
|  | G0/1 | 172.16.10.65 | 255.255.255.192 | Недоступно |
|  |  | 2001:DB8:CAFE:2::1/64 |  | Недоступно |
|  | Локальный адрес канала | FE80::1 |  | Недоступно |
| S1 | VLAN1 | 172.16.10.62 | 255.255.255.192 | 172.16.10.1 |
| S2 | VLAN1 | 172.16.10.126 | 255.255.255.192 | 172.16.10.65 |
| ManagerА | Сетевой адаптер | 172.16.10.3 | 255.255.255.192 | 172.16.10.1 |
|  |  | 2001:DB8:CAFE:1::3/64 |  | FE80::1 |
| Accounting.pka | Сетевой адаптер | 172.16.10.2 | 255.255.255.192 | 172.16.10.1 |
|  |  | 2001:DB8:CAFE:1::2/64 |  | FE80::1 |
| ManagerB | Сетевой адаптер | 172.16.10.67 | 255.255.255.192 | 172.16.10.65 |
|  |  | 2001:DB8:CAFE:2::3/64 |  | FE80::1 |
| Website.pka | Сетевой адаптер | 172.16.10.66 | 255.255.255.192 | 172.16.10.65 |
|  |  | 2001:DB8:CAFE:2::2/64 |  | FE80::1 |

7.10.1

ЧАСТЬ 1

ШАГ 1

a.  5. 4 на каждый LAN и одна для соединения роутеров WAN.

b. 2^3 = 8 > 5, значит потребуется 3 бита.

c. 8.

d. 2 ^ ((32 – 24) – 3) = 32

32 – 2 (адрес сети и broadcast) = 30 > 25 + 1 + 1

e. 	Net 0: 192 . 168 . 100 . 0 0 0 0 0 0 0 0

Net 1: 192 . 168 . 100 . 0 0 1 0 0 0 0 0

Net 2: 192 . 168 . 100 . 0 1 0 0 0 0 0 0

Net 3: 192 . 168 . 100 . 0 1 1 0 0 0 0 0

Net 4: 192 . 168 . 100 . 1 0 0 0 0 0 0 0

f. 1111 1111.1111 1111.1111 1111.1110 0000 == 255.255.255.224

g.

| Номер подсети | IP-адрес подсети | Первый используемый IP-адрес узла | Последний используемый IP-адрес узла | Широковещательный адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 192.168.100.0 | 192.168.100.1 | 192.168.100.30 | 192.168.100.31 |
| 1 | 192.168.100.32 | 192.168.100.33 | 192.168.100.62 | 192.168.100.63 |
| 2 | 192.168.100.64 | 192.168.100.65 | 192.168.100.94 | 192.168.100.95 |
| 3 | 192.168.100.96 | 192.168.100.97 | 192.168.100.126 | 192.168.100.127 |
| 4 | 192.168.100.128 | 192.168.100.129 | 192.168.100.158 | 192.168.100.159 |
| 5 | 192.168.100.160 | 192.168.100.161 | 192.168.100.190 | 192.168.100.191 |
| 6 | 192.168.100.192 | 192.168.100.193 | 192.168.100.222 | 192.168.100.223 |
| 7 | 192.168.100.224 | 192.168.100.225 | 192.168.100.254 | 192.168.100.255 |

ШАГ 2

a.   Назначьте подсеть 0 локальной сети, подключённой к интерфейсу GigabitEthernet 0/0 маршрутизатора R1. 192.168.100.0/27

b.   Назначьте подсеть 1 локальной сети, подключённой к интерфейсу GigabitEthernet 0/1 маршрутизатора R1. 192.168.100.32/27

c.   Назначьте подсеть 2 локальной сети, подключённой к интерфейсу GigabitEthernet 0/0 маршрутизатора R2. 192.168.100.64/27

d.   Назначьте подсеть 3 локальной сети, подключённой к интерфейсу GigabitEthernet 0/1 маршрутизатора R2. 192.168.100.96/27

e.   Назначьте подсеть 4 каналу WAN между маршрутизаторами R1 и R2. 192.168.100.128/27

ШАГ 3

| Устройство | Интерфейс | IP-адрес | Маска подсети | Шлюз по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0 | 192.168.100.1 | 255.255.255.224 | Недоступно |
|  | G0/1 | 192.168.100.33 |  | Недоступно |
|  | S0/0/0 | 192.168.100.129 |  | Недоступно |
| R2 | G0/0 | 192.168.100.65 |  | Недоступно |
|  | G0/1 | 192.168.100.97 |  | Недоступно |
|  | S0/0/0 | 192.168.100.158 |  | Недоступно |
| S1 | VLAN 1 | 192.168.100.2 |  | 192.168.100.1 |
| S2 | VLAN 1 | 192.168.100.34 |  | 192.168.100.33 |
| S3 | VLAN 1 | 192.168.100.66 |  | 192.168.100.65 |
| S4 | VLAN 1 | 192.168.100.98 |  | 192.168.100.97 |
| PC1 | Сетевой адаптер | 192.168.100.30 |  | 192.168.100.1 |
| PC2 | Сетевой адаптер | 192.168.100.62 |  | 192.168.100.33 |
| PC3 | Сетевой адаптер | 192.168.100.94 |  | 192.168.100.65 |
| PC4 | Сетевой адаптер | 192.168.100.126 |  | 192.168.100.97 |

7.11

ping [параметры] <целевой_адрес>

-t		Отправлять эхо-запросы к указанному узлу до прерывания командой.

-a		Определение адресов по именам узлов.

-n count	Число отправляемых эхо-запросов.

-l size		Длина отправляемого буфера.

-f		Установка флага "Не фрагментировать" в пакете (только IPv4).

-i TTL		Срок жизни (Time To Live).

-v TOS		Тип обслуживания (только IPv4. Этот параметр не работает и не сохраняется в заголовке IP).

-r count	Маршрут записи для обратного отслеживания (только IPv4).

-s count	Штамп времени для каждого перехода (только IPv4).

-j host-list	Свободный выбор маршрута по списку узлов (только IPv4).

-k host-list	Жесткий выбор маршрута по списку узлов (только IPv4).

-w timeout	Максимальное время ожидания каждого ответа в миллисекундах.

-R		Использовать заголовок маршрутизации для проверки обратного маршрута (только IPv6).

-S srcaddr	Использовать указанный адрес источника.

-4		Принудительное использование IPv4.

-6		Принудительное использование IPv6.

tracert [параметры] <целевой_адрес>

-d			Не выполнять разрешение адресов в имена узлов.

-h maximum_hops	Максимальное количество прыжков при поиске узла.  (По умолчанию: 30 прыжков)

-j host-list		Свободный выбор маршрута по списку узлов (только IPv4).

-w timeout		Время ожидания каждого ответа в миллисекундах. (По умолчанию: 4 секунды)

-R			Проверка обратного пути (только IPv6).

-S srcaddr		Использовать указанный исходный адрес (только IPv6).

-4			Принудительное использование IPv4.

-6			Принудительное использование IPv6.

google.com

habr.com

youtube.com