7.2 – 5.1.4.4 Часть 2. Вопросы на закрепление

Ответьте на следующие вопросы относительно сбора данных.

1.   Были ли устройства соединены с помощью различных типов проводов? Да, с помощью «черных» copper straight-through и «красных» serial dte.

2.   Повлияли ли провода на обработку PDU? Нет, провода влияют только на физическое соединение, не на содержимое PDU.

3.   Были ли на концентраторе потеряны какие-либо данные? Да, концентратор может терять данные из-за коллизий

4.   Что концентратор делает с MAC- и IP-адресами? Концентратор игнорирует MAC и IP адреса, просто повторяя сигнал на все порты.

5.   Влияет ли точка беспроводного доступа на данные, которые на неё поступают? Да, точка доступа конвертирует беспроводные сигналы в проводные и добавляет заголовки 802.11.

6.   Теряются ли какие-либо MAC-адреса или IP-адреса при передаче по беспроводной сети? Нет, MAC и IP адреса не теряются, а преобразуются.

7.   Какой самый высокий уровень модели OSI используется в концентраторе и точке доступа? Концентратор — физический уровень (1), точка доступа — канальный уровень (2).

8.   Всегда ли концентратор или точка доступа повторяли PDU, который был отклонён с красным значком «X»? Концентратор всегда повторял, точка доступа — нет, отбрасывая ошибочные PDU.

9.   Какой МАС-адрес появился первым при проверке вкладки PDU Details (Сведения о PDU) — адрес источника или адрес назначения? Почему МАС-адреса появляются в таком порядке? Следовала ли МАС-адресация по какой-либо схеме в этом моделировании? Первым появлялся MAC-адрес назначения, так как это стандартный порядок в Ethernet-фрейме.

10. Всегда ли коммутаторы повторяли PDU, который был отклонён с красным значком «X»? Нет, коммутаторы отбрасывали PDU с красным "X".

11. При каждой пересылке PDU между сетями 10 и 172 была точка, в которой MAC-адреса резко изменялись. Когда это произошло? Какое устройство использует МАС-адреса, которые начинаются с комбинации символов 00D0? MAC-адреса менялись на маршрутизаторе при переходе между сетями 172 и 10.

12. Каким устройствам принадлежали другие MAC-адреса? 00D0 — устройства в сети 172.16.31.0/24, 0060 — в сети 10.10.10.0/24.

13. Переключались ли IPv4-адреса отправки и получения на любой PDU? Нет, IP-адреса источника и назначения не менялись при маршрутизации.

14. Если следовать ответу на команду «ping» (который иногда называется pong), переключаются ли IPv4-адреса отправки и получения? Да, в ответе ping IP-адреса менялись местами.

15. По какой схеме следовала IPv4-адресация в этом моделировании? Почему различные IP-сети следует настраивать различным портам маршрутизатора? Разные IP-сети на портах маршрутизатора разделяют широковещательные домены и обеспечивают маршрутизацию.

16. Если бы в данном моделировании была настроена работа с IPv6-адресами вместо IPv4-адресов, в чём состояло бы отличие? Основное отличие — длина адресов (128 бит), автоконфигурация и использование NDP вместо ARP, но принцип маршрутизации сохранился бы.